ELEMENTS DE COMPARAISON RNR, PWR "MOXÉ, PWR CIRCUIT OUVERT

| ELEMENTS DE COMPARAISON-1 | PWR CIRCUIT OUVERT | PWR "MOXÉ" | RNR |
| --- | --- | --- | --- |
| * ENERGIE FOURNIE PAR 1 KG U NATUREL (cf. 1 kg de pétrole donne 6 kwh) * TAUX DE COMBUSTION DE L'U .NATUREL DANS LE REACTEUR * CONSOMMATION D'URANIUM NATUREL A L'EQUILIBRE POUR UN REACTEUR DE 1000 MW DONNANT 7 TWh/AN (facteur de disponibilité : 80 %) | ~50 000 kWh ~0.6 % 150 t/an (U. NAT) ~250 000 ~15 TWh / an ~1 t | ~100 000 kWh ~1 - 2 % ~100 t/an (U. NAT) ~175 000 ~15 TWh / an ~2.5 t | ~5 000 000 kWh voisin de 100 % < 2 t/an (U. NAT. ou APPAUVRI) 0 ~10 TWh / an ~5 t 10/11/99 |
| ELEMENTS DE COMPARAISON-2 | PWR CIRCUIT OUVERT | PWR "MOXÉ" | RNR |
| * BESOIN D'ENRCHISSEMENT EN UTS : AN POUR 7 TWh / AN * REJETS THERMIQUES / AN POUR 7 TWh / AN * QUANTITE DE PLUTONIUM PRESENT DANS LE REACTEUR | ~250 000 ~15 TWh/an ~1 t | ~175 000 15 TWh/an 2.5 t | 0 <10 TWh/an ~5 t 10.11.99 |

| ELEMENTS DE COMPARAISON-3 | PWR CIRCUIT 0UVERT | PWR "MOXÉ" | RNR |
| --- | --- | --- | --- |
| * REJETS LIQUIDES TRITIUM EN TERABECQUERELS / AN POUR 7 TWh / AN * DECHETS SOLIDES DIVERS DU REACTEUR AVANT CONDITIONNEMENT VOLUME m³ / an ACTIVITE TBq / an * PRODUITS DE FISSION VITRIFIES APRES 30 ANS DE MARCHE * TEMPS THEORIQUE D'EPUISEMENT DES RESSOURCES D'URANIUM RAISONNABLEMENT UTILISABLES DANS LE MONDE : (RAR 2 MILLIONS DE TONNES U) POUR 4 000 TWh / an PRODUITS (actuellement 2 000 TWh nucléaires) * CAS DE L'INDE - 1 milliard d'habitants - 200 watts nucléaires / habitant - RAR uranium Inde : 150 000 t - Pays supposé en autarcie énergétique | ~14 ~130 ~20 ~700 t (éléments combustibles) ~30 ans ~6 ans | ~14 ~120 ~20 ~120 t ~50 ans ~10 ans | ~0.3 ~75 ~2 ~75 10/11/99 1700 ans ~350 ans |
| ELEMENTS DE COMPARAISON-4 | PWR CIRCUIT OUVERT | PWR "MOXÉ" | RNR |
| * TEMPS THEORIQUE D'EPUISEMENT DES RESSOURCES D'URANIUM RAISONNABLEMENT UTILISABLES DANS LE MONDE (RAR 2 millions de tonnes U) pour 4 000 TWh/an produits (actuellement 2 000 TWh nucléaires) * CAS DE L'INDE : - 1 milliard d'habitants - 200 watts nucléaires / habitant - RAR Uranium Inde : ~150 000 t - Pays supposé en autarcie énergétique | ~30 ans ~6 ans | ~50 ans ~10 ans | ~1700 ans ~350 ans 10.11.99 |