Des limites de l’éthanol comme biocarburant :

S'il faut à une voiture 10 litres d'essence pour faire 100km, il lui faut 13 litres d'éthanol pour parcourir cette même distance soit 30% de carburant en plus. Comme il faut aussi 0,8 litres de pétrole pour faire 1 litre d'éthanol, elle va donc consommer 0,8 1. x 1,3 = 1,04 l de pétrole en plus de l'éthanol pour faire ces 100 km ! Essayons de faire un bilan du CO2 émis dans le cas de deux voitures, l'une roulant à l'éthanol, l'autre à l'essence (pour la simplicité du calcul, on a posé comme hypothèse que le carburant était dans un cas de l'éthanol pur et dans l'autre de l'octane à 100 % ce qui n'est pas le cas dans la réalité car le E85 contient 15 % d'essence et le 98 sans plomb contient une faible proportion d'éthanol).

Calcul : 	Masse molaire de l’octane :

8 C * 12g	96g

10 H*1g	10g

Total	106g

Moles dans un kilo	9,43

Densité	0,70

Moles dan un litre	6,60

Q de C dans un litre	633,96g

Mole CO2	44,00g

Q de CO2 émis par litre	2324,53g

Pour 100 km à 10 l aux 100	23245,28g

Nbre de litres pour 1t de CO2	430,19 l

Ethanol

Masse molaire	46,00

1,50

dont 2 C	24,00g

Moles dans un kilo	21,74

Densité	0,81

Moles dan un litre	17,61

Q de C dans un litre	422,61 g

Q de CO2 émis par litre	1 549,57g

Pour 100 km à 13 l aux 100	20144,35g

Nbre de I pour 1t de CO2	645,34 l

Rapport éthanol/octane par t CO2

Conclusion :

Un litre d'éthanol produit 1,5 fois moins de CO2 qu'un litre d'octane mais comme il en faut 30 % de plus pour avoir la même énergie qu’avec l’essence et qu’il faut (en France) 0,8 l. de pétrole pour produire 1 I. d'éthanol, au bilan global et pour rouler 100 km à l'éthanol, on aura émis approximativement 20 144 g de CO2 plus les 0,8 I *13 I de pétrole pour le  produire, soit 24 175 g de CO2 supplémentaires et au total 44 349 g de CO2 ou encore 90,8 % de CO2 de plus qu'en roulant à l'essence ....

Pour atteindre ce brillant résultat, approuvé par l'actuel du Gouvernement, et en limitant la proportion des biocarburants à 5,75 % du total des carburants distribués à l'horizon 2008, il en coûtera au budget de l'Etat une notable partie des 3,7 milliards d'euros par an qu’il consacre aux biocarburants !

R. Giraudon,  30 mars 2007