27/01/05

LE DEVENIR DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

(MÉFIONS-NOUS DES NOTIONS CONVENUES !)

L’objet de cette note est d’expliquer les déchets nucléaires dans le contexte de notre environnement industriel et  de mettre en garde contre des interprétations abusives des dangers de ces déchets.

.

Certaines propositions personnelles pourront soulever des contradictions qui seront bienvenues si elles sont techniquement justifiées.

I. Les déchets nucléaires, source de rayonnements

La découverte de la radioactivité naturelle, puis de la radioactivité provoquée par les réactions nucléaires, notamment lors du fonctionnement des réacteurs électronucléaires de puissance, ces découvertes ont à juste titre focalisé l’attention sur le danger que peuvent faire courir les radiations sur l’organisme et les activités humaines.

Le radium n’a pas que des vertus comme on l’a cru un moment au début du siècle précédent, et tous ces éléments radioactifs créés de toutes pièces, dont certains à vie longue ou très longue, sous-produits de l’énergie nucléaire, sont venus constituer ce que l’on est convenu de nommer les déchets nucléaires, une nouvelle catégorie particulière de déchets provenant des activités humaines.

Sans entrer dans le détail, certains éléments émettent des radiations électromagnétiques, comme la lumière (rayons gamma), d’autres des électrons (dits rayons béta), d’autres des particules plus lourdes, généralement des noyaux d’hélium (dits rayons alpha), quelques uns émettent des neutrons spontanément.

On parle d’irradiation lorsque la proximité de la substance « irradie » le sujet par projection de radiations, de contamination lorsque l’ingestion des substances peut provoquer des lésions dans l’organisme. L’ingestion accidentelle d’émetteurs béta, par exemple, provoquerait également une contamination, mais les émetteurs alpha, du fait du trajet très court de leurs émissions, absorbées par une feuille de papier ou la peau (voir plus loin), agissent surtout par contamination.

A la suite de Pierre et Marie Curie, la technique a mis au point des compteurs très sensibles capables de détecter chaque désintégration radioactive discrète. On appelle becquerel le nombre de ces désintégrations par seconde. Le becquerel est une mesure infiniment petite et les marchands de peur ont beau jeu d’agiter les centaines de milliers de becquerels pour nous faire croire que nous avons affaire à des radioactivités considérables. Par exemple, le corps humain irradie en moyenne 8000 becquerels du fait de certains éléments faiblement radioactifs présents dans notre squelette et dans notre organisme. On peut ainsi estimer la radioactivité présente dans une réunion électorale ! Ou dans un cimetière ! Un kilogramme de bordure de trottoir en granite émet environ 5000 becquerels. Il serait utile, soit dit en passant, de définir un multiple suffisamment grand du becquerel pour les applications industrielles pratiques et éviter de tomber dans des excès de précautions inutiles. Il semblerait qu’un multiple de 10 000 ou 100 000 serait approprié. A-t-on jamais mesuré une distance kilométrique en microns ?

Ces radiations au contact de la matière, peuvent créer des perturbations (ionisations) et provoquer des lésions dans nos cellules et dans nos gènes.

Ces lésions sont du même type que celles produites par les radiations « naturelles » plus ou moins fortes auxquelles nous sommes soumis, du fait de la radioactivité du sol, de certains radioéléments présents dans notre propre organisme, des rayons cosmiques…. De même, divers poisons, toxines, virus avec lesquels nous sommes en contact, produisent le même type de lésions.

Notre organisme est équipé pour se défendre contre  ces agressions.

On compte qu’en moyenne nos quelque 100 000 milliards de cellules doivent réagir 200 millions de fois par seconde contre des attaques  diverses comme dit plus haut. Ceci se traduit par des réparations du génome lésé, ou, si les dégâts

sont trop importants, par la mort (apoptose) de la cellule, compte tenu de ce que notre patrimoine cellulaire se régénère environ une fois par trimestre.

Notre organisme est donc outillé pour réagir aux agressions diverses qui l’assaillent, parmi lesquelles les rayonnements ionisants émis par les éléments radioactifs, présents par exemple dans les déchets nucléaires.

Par exemple, le niveau de radiations auxquelles nous sommes exposés en Ile de France est de l’ordre de 2,5 millisieverts par an, unité qui traduit une certaine quantité d’énergie de radiation 	déposée dans notre organisme. Or il se trouve des terrains plus riches en uranium, comme les terrains primaires (granite), où ce niveau est double, de même en altitude à cause des rayons cosmiques moins arrêtés par l’atmosphère, sans que notre santé en pâtisse. Bien plus, certaines contrées sont connues pour avoir des niveaux jusqu’à  50 fois supérieurs (au Brésil, au Kérala, au bord de la mer Caspienne…) et les populations qui y vivent ne donnent pas de signes de maladie des rayons. Autrement dit, notre organisme peut s’adapter à des taux de rayonnement relativement élevés. Ceci est important, car il n’est pas juste de dire, comme parfois, que le dommage causé aux faibles doses, à l’organisme par les rayonnements est proportionnel  à  la dose reçue, sans seuil de dangerosité. L’expérience montre, du fait de la propriété des cellules de se régénérer, qu’il existe bien un seuil de radiations sous lequel un organisme sain ne subit pas de dommage. Ce « seuil » est de l’ordre de 100 millisieverts, soit 50 fois la dose de radiation naturelle reçue généralement en France. Par précaution, il est d’usage de diviser cette dose par deux ou plus dans le cas de grossesse ou d’organismes sensibles aux radiations.

Cette loi linéaire sans seuil a été conçue pour mettre en place une radioprotection de larges populations. Elle n’est pas destinée au calcul du nombre de personnes qui subiraient des conséquences négatives de faibles doses.

En revanche, au-dessus de 200 millisieverts, soit 100 fois le taux de radiations de la région parisienne, les dommages causés à l’organisme  sont à peu près proportionnels à ces fortes doses. On mesure par ces chiffres la grande marge de sécurité qui heureusement nous protège des dommages potentiels des radiations.

En pratique, les radiations naturelles constituent la majeure partie de l’irradiation des populations. Les pratiques médicales en rajoutent en moyenne un tiers en plus et l’industrie nucléaire ne contribue que pour 1 à 2 % supplémentaires. Ce ne serait que dans des cas accidentels très rares que des doses significatives pourraient être reçues, comme lors et aux environs de l’accident de Tchernobyl (les doses ayant été reçues en France, contrairement à certaines assertions, n’ayant pas été de nature à causer des lésions au public).

« Radon » : gaz radioactif naturel présent dans tous les pays à des teneurs très variables suivant les lieux, leur ventilation et les circonstances météorologiques.

« Homme » : la radioactivité du corps humain est due au potassium et au carbone 14 contenus dans le corps (env. 8000 Bq).

II. Caractéristiques principales des déchets nucléaires

A ce niveau, il est nécessaire de faire intervenir un certain nombre de facteurs pour bien appréhender le problème des déchets nucléaires :

- la durée de vie ou période des radioéléments considérés. La période est le temps nécessaire pour que les radiations émises décroissent de moitié. Au bout de 10 périodes, l’activité ne sera plus que le millième de l’activité d’origine. Cette propriété des éléments radioactifs de « décroître » dans le temps est fort importante. Des éléments stables, comme le plomb ou le mercure, resteront toujours aussi toxiques dans le temps, mais pas les produits radioactifs. La période peut varier de quelques fractions de seconde à plusieurs milliers, voire millions d’années, mais il est important de voir que plus la période est grande et plus  inversement, l’émission radioactive est limitée. Un radioélément de période très longue sera peu radioactif, et donc potentiellement moins dangereux, qu’un élément de période plus courte. On voit ici l’élément fallacieux du slogan qui mentionne les déchets que nous réservons aux générations futures : c’est

Les déchets miniers représentent des volumes de stériles importants, renfermant des traces d’uranium naturel, lequel émet par désintégration radioactive, un phénomène naturel, des traces de gaz radon, qui a une très courte période et qui lui-même se désintègre en éléments solides. On se protège donc des stériles en les recouvrant de sol comprenant une couche d’argile imperméable qui retient les émanations de radon jusqu’à ce qu’il se soit transformé en  éléments solides, qui sont piégés.

Le tritium est un gaz léger, émetteur béta « mou », peu pénétrant, qui se forme au cours des réactions nucléaires. Sa période est de 12 ans environ ( ?), et il est peu nocif, mais il se propage facilement dans l’organisme et dans l’environnement. Les déchets contenant des traces de tritium doivent  donc être confinés dans une enveloppe imperméable, et les effluents tritiés issus du retraitement des combustibles irradiés sont envoyés en mer, qui est en soi une énorme réserve de tritium extrêmement dilué, où ce tritium ira se diluer et finalement « s’éteindre » par désintégration. A noter que l’énergie de fusion sera génératrice de quantités importantes de tritium dont il y aura lieu de se préoccupper le moment venu.

Les effluents liquides issus des différentes opérations de l’énergie nucléaire sont soigneusement collectés, concentrés et transformés en déchets solides. Les distillats de très faible activité sont rejetés après contrôle in fine dans la mer qui est elle-même un réservoir naturel gigantesque de très faible radioactivité, où  ils verront leur radioactivité décroître naturellement avec le temps, puis disparaître.

Les effluents gazeux  sont essentiellement des produits de fission gazeux contenus dans les éléments combustibles irradiés : deux gaz chimiquement inertes, le krypton et le xénon, que l’on laisse disparaître par décroissance dans l’atmosphère, l’iode, gaz au contraire réactif, mais heureusement à l’état de traces, que l’on piège pour éviter qu’il ne cause, par affinité, des dommages aux organismes vivants, par ex. en se fixant sur la glande thyroïde, et dont les traces non piégées sont rejetées en mer, qui est en soi, encore, un gigantesque réservoir d’iode très faiblement radioactif qui se forme par l’effet des rayons cosmiques et dont la concentration reste faible et stable par décroissance naturelle.

Nous avons déjà mentionné le radon, issu de l’uranium, et le tritium, sous-prodiut des fissions nucléaires.

La technique de protection contre les déchets nucléaires est le confinement dans des configurations stables qui les empêchent de migrer pendant leur période radioactive, d’être dissous dans l’eau, se répandre dans le milieu ou dans des nappes phréatiques. Il s’agira pour les déchets « A » de coques de béton faites pour durer au moins 300 ans, pour les déchets « B » de vie longue, de containers soudés dans des coques de béton et pour les déchets très actifs à l’origine et à vie longue, dits déchets « C », d’incorporation dans uns masse de verre à l’intérieur d’un container inox soudé. On verra que pour ces derniers on compte sur une rétention en place de l’ordre de 10 000 ans avec les précautions prises.

*Quels sont les volumes considérés ? Contrairement à des idées reçues et diffusées par certains médias, les volumes des déchets nucléaires sont très faibles, même en tenant compte de leur système de protection, en regard des déchets industriels qui nous envahissent. Ceci tient au fait que la fission nucléaire nous fournit  une densité d’énergie plusieurs milliers de fois plus grande que les réactions chimiques de combustion auxquelles nous sommes habitués, il faut peu de matière pour fournir beaucoup d(énergie, donc les déchets produits sont également en volume plus limité. De plus, l’industrie nucléaire est une industrie moderne qui a donné la priorité à la sûreté depuis l’origine, et où le confinement est une règle d’or. Il devrait en être de même pour le reste des déchets industriels qui s‘inspireront des techniques nucléaires au fil du temps.

Il faut d’ailleurs noter que les déchets nucléaires dont on parle toujours, ceux à vie longue et radioactivité grande à l’origine, et qui cumulent la radioactivité de plus de 90 % de tous les déchets nucléaires confondus, ne représentent en volume que  1 à 2 % de tout le volume des déchets nucléaires, et de l’ordre du millième seulement du volume des déchets chimiques toxiques actuels dont il devient urgent de s’occuper dorénavant.

Les chiffres que nous donnons en termes de déchets nucléaires, pour simplifier notre exposé, s’entendent pour une industrie nucléaire établie du genre de ce qui se passe en France, où les matières ayant servi dans les réacteurs, sont retraitées et recyclées pour réutilisation : c’est le seul moyen de faire pour une industrie nucléaire durable. Tous les pays qui envisagent de s’équiper à terme en feront autant.

Ajoutons que l’industrie nucléaire actuelle, aussi performante soit-elle, en est encore à ses débuts. Nous avons tous entendu parler des réacteurs « rapides » dont Superphénix est un prototype, outrageusement arrêté pour des considérations partisanes : les réacteurs du futur vont être en mesure de fournir davantage d’énergie tout en  produisant moins de déchets que les réacteurs de la génération actuelle, notamment moins de déchets du type « A » dits à vie courte, qui sont la masse la plus importante des déchets d’une radioactivité notable.

Bien mieux, les réacteurs à neutrons rapides ont la propriété de transformer en énergie des éléments radioactifs à vie longue, considérés jusqu’à présent comme déchets, une manière d’incinérer ces déchets.