III. Le stockage des déchets nucléaires

Venons-en enfin au stockage des déchets nucléaires et à la manière de les rendre inoffensifs pour l’environnement.

- Les déchets de très basse activité sont constitués en bonne partie par des rebuts de démantèlement d’installations désaffectées. En France, jusqu’à présent, on ne récupère pas certains produits (métaux réutilisables, etc.) après les avoir dûment décontaminés, en les recyclant dans l’industrie, comme cela se fait en RFA, Belgique et autres pays. Cette pratique de recyclage, intelligente au demeurant, sous-entend des contrôles très stricts pour éviter toutes dérives. La France sous l’autorité de l’ANDRA (Agence Nationale des Déchets Radioactifs) a ouvert dans l’Aube à Morvilliers un site de stockage des déchets de faible activité sécurisé et garanti contre les infiltrations. Ce site est capable de recevoir les déchets de faible activité du programme français actuel et de son démantèlement.

- Les déchets radioactifs « à vie courte » sont également stockés par l’ANDRA dans un site de l’Aube, prévu spécialement à cet effet. Les colis sont disposés dans des silos parallélépipédiques , noyés dans du béton maigre et recouverts de couches ouvragées imperméables et drainés avec contrôle d’activité des écoulements éventuels pour éviter toute contamination de la nappe phréatique. Le Site de l’Aube est prévu pour recevoir les déchets du type « A» pour le programme nucléaire actuel français et au-delà. Théoriquement, au bout de 300-400 ans, le site devrait pouvoir être déclassé et rendu à la nature par absence de radioactivité.

Il est utile de signaler que les colis divers sont dûment répertoriés selon leur origine, leur composition, la date du dépôt, etc. de telle sorte que l’on connaît  l’historique des déchets.

* Restent les déchets à vie longue « qui posent problème », aux dires des médias et du public.

Il s’agit essentiellement de trois types de déchets :

- 1. Les déchets « C », de forte activité initiale, très concentrés, une « bouillie » vitrifiée de « produits de fission » formés lors du fonctionnement des réacteurs, avec lesquels on trouve en petites quantités (environ 10 %) des éléments à vie longue ou très longue appelés « actinides », comme uranium, plutonium, américium, neptunium, curium. Ces actinides sont généralement des émetteurs alpha, parfois de neutrons spontanés. Leur période peut être longue ou très longue : la période du plutonium le plus courant, dit Pu-239, est de 24 000 ans, il faut donc « patienter » un ou plusieurs millions d’années pour que la radioactivité s’éteigne. Mais il faut bien voir que ces éléments, émetteurs alpha pour leur grande majorité, seront nuisibles par ingestion et non par irradiation. La belle affaire, dira-t-on ! Le plomb ou le mercure, qui sont stables (ou de période infinie), seront également nuisibles par ingestion. Le plutonium est-il plus ou moins dangereux que le mercure ? Cela dépend des cas, l’affaire n’est pas facilement tranchée, car le mercure est bien plus labile et réactif que le plutonium. Les victimes japonaises de Minamata sont malheureusement là pour en témoigner.

La concentration  de ces actinides vitrifiés dégage une quantité de chaleur relativement importante. C’est pourquoi on stockera les colis en attente dans des puits ventilés pendant environ 50 ans, pour les laisser refroidir et éviter que la chaleur dégagée en sous-sol, difficile à évacuer, ne « cuise » le substrat environnant, p. ex. l’argile, lui faisant ainsi perdre ses propriétés d’adsorption recherchées.

Les produits de fission également présents en majorité dans la masse vitrifiée sont de vie courte, sauf une petite dizaine d’éléments de vie longue, mais peu radioactifs, que l’on peut négliger en première approximation, en regard des « actinides », leur toxicité étant bien moindre que pour ces derniers.

La vitrification de ces déchets de forte activité initiale et à vie longue pour une part, est un procédé mis au point en France, donnant une masse particulièrement inaltérable, résistant remarquablement à la corrosion par l’eau, même chaude. Les verres romains, les obsidiennes volcaniques sont de bons exemples de produits inaltérables ayant traversé les siècles et même les millénaires, nous autorisant à pouvoir compter sur la durabilité des stockages envisagés.

- 2. On aura également des éléments de structure qui ont été contaminés par les actinides (tuyaux, pompes, etc.). (Déchets « B »). Ils sont relativement aux premiers, peu radioactifs et ne dégagent pas de chaleur. Ces éléments seront compactés et bétonnés dans des containers inox soudés.