Surcoût des énergies éolienne et photovoltaïque à l’échéance 2020, selon les projections de l’ADEME

par François POIZAT (20 février 2009)

Résumé : l’ADEME ayant pronostiqué un impact dérisoire (13 à 66 €/an/ménage) des programmes éolien et solaire décidés par le « Grenelle de l’Environnement », le présent mémorandum rétablit la vérité des chiffres : les 65 milliards de kWh produits coûteront à EDF de l’ordre de 11 milliards € chaque année, à compter de 2021, et auront une incidence considérable sur la facture d’électricité des Français plus de 400 €2021TTC/an/ménage). Deux raisons essentielles à cet écart :

- La manipulation du calcul du « coût évité » à EDF par l’obligation d’achat de l’électricité verte (éolienne, solaire ou autre) : de la sorte, EDF perd ~ 4 c€ pour chaque kWh qu’elle est obligée d’acheter alors que Electricité de Strasbourg, Usine de Metz, Gaz Electricité de Grenoble ou toute autre « ex-Régie », placé en conditions identiques, y gagne 1,5 c€ a minima. Tour de passe-passe qui suffit à effacer le surcoût « officiel » de l’éolien.

- L’hypothèse supplémentaire, propre à l’ADEME, d’une baisse drastique du tarif d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque, estimé, en 2020, au tiers de sa valeur telle qu’elle résultera de l’arrêté ministériel en vigueur (10 juillet 2006). Ce pronostic, non fondé et associé à l’astuce précédente, est bien utile à l’ADEME pour rendre le surcoût de ce photovoltaïque plus digeste.

- Contexte

L’ADEME évalue la production primaire d’énergies renouvelables en 2007 à 18 Mtep [19], dont un petit tiers pour l’énergie primaire électrique, soit 5,4 Mtep répartis à raison de :

-5,0 Mtep  pour l’hydraulique (essentiellement des installations de « grande hydraulique », dépassant le seuil de 12 MW et, à ce titre, n’ayant  pas droit à l’obligation d’achat),

- 0,35 Mtep d’éolien et

- 0,04 Mtep de solaire photovoltaïque.

Ces deux derniers modes sont seuls susceptibles d’un développement substantiel. Comme ils suscitent de vives controverses quant aux surcoûts induits par l’obligation d’achat, en 2008 [14] comme en 2020, nous nous foca-lisons ici sur l’éolien et le photovoltaïque exclusivement, à l’échéance 2021, c’est-à-dire quand toutes les instal-lations mises en service jusqu’à fin 2020 produiront de l’électricité bénéficiant de l’obligation d’achat par les « opérateurs historiques », EDF et DNN.

  - Documentation : en prélude au rendez-vous annuel des professionnels des énergies renouvelables,  tenu en novembre 2008, le Ministère de l’environnement (MEEDDAT) et l’ADEME ont publié plusieurs docu-ments précisant les objectifs issus du « Grenelle de l’Environnement » à son échéance de 2020.

De ce « Dossier de presse » [18] ressortent les trajectoires  envisagées à l’issue du Grenelle :

|  | Situation en 2007 | Objectif pour 2020 |
| --- | --- | --- |
| Eolien | 2 500 MW | 25 000 MW « production multipliée par 10 » |
| Photovoltaïque | 13 MW | 5 400 MW « changement d’échelle majeur : production multipliée par 400 » |

L’exceptionnelle ampleur de ces objectifs imposant d’en quantifier le coût, l’ADEME s’y est exercée et a abouti aux conclusions suivantes (citations intégrales) :

  - Pour l’éolien [16] :

« Coûts du développement de l’éolien

L’objectif retenu par le Grenelle pour 2020 est d’installer une capacité éolienne de 25 GW dont 6 GW en mer. Partant de l’hypothèse que le prix de marché de l’électricité augmenterait de 3% (hypothèse très conservatrice) d’ici 2020, le surcoût généré par le tarif de rachat de l’éolien terrestre serait très réduit, alors que celui de l’éolien maritime représenterait l’essentiel du surcoût. La CSPE engendrée s’élèverait à 862 millions d’euros (dont 803 millions pour l’éolien maritime). Un foyer ne se chauffant pas à l’électricité aurait donc à supporter un coût de 5,4 €/an. Pour un foyer chauffé à l’électricité, cela représentera un surcoût de 26 €/an ».

A cette estimation, l’ADEME convient qu’il faudrait ajouter « 1 milliard d’euros cumulés [pour] le coût d’adap-tation du réseau pour un parc éolien terrestre de 20 000 MW », ainsi que des « réserves d’équilibrage pour pou-voir ajuster les variations de la production à celle de la demande [entraînant] des surcoûts qui ont été esti-més entre 4 et 6 €/MWh pour un parc éolien installé de 8 à 12 000 MW ». Outre que cette dernière « estimation réalisée par RTE [date de]  2004 »,  ces données complémentaires ne correspondent pas au parc de 25 GW retenu à l’issue du Grenelle. Nous n’en tiendrons donc pas compte dans notre critique, qui n’en sera que plus « conservative » (c’est-à-dire prudente) !

  - Pour le photovoltaïque [17] :

« Les coûts de production du photovoltaïque se situent aux environs de 30 c€/kWh. Ces coûts dé-pendent du type de technologie (investissement et rendement), du site (énergie produite) et du type d’application (centrales, toits …).

Afin de favoriser la rentabilité des projets, un tarif de rachat de l’électricité produite a été mis en place en 2001 et revalorisé en 2006. D’un montant de 30 c€/kWh (40 c€/kWh dans les DOM et en Corse), il est bonifié de 25 c€/kWh (15 c€/kWh dans les DOM et en Corse) pour les installations intégrées au bâti. Ce dispositif est complété, pour les particuliers, par un crédit d’impôt et une TVA à 5,5%. La bonification introduite par le tarif de rachat est répercutée sur la facture du consommateur d’électricité via la CSPE (contribution au service public de l’électricité). L’ADEME a simulé le coût pour le consommateur du développement du photovoltaïque à l’horizon 2020. Avec un tarif de rachat stable jusqu’en décembre 2011 puis décroissant de 7,5% par an, la con-tribution CSPE devrait s’élever à 1 273 millions d’euros, soit 7,95€ par an pour un foyer ne se chauffant pas à l’électricité et 40 € pour un foyer se chauffant à l’électricité ».

Rq. : notons la contradiction entre les deux derniers membres de phrase jaunis et la précision du Dossier de Presse MEEDDAT [18] suivante (gras inclus) : « Afin de donner aux investisseurs une visibilité de long terme, il est d’ores et déjà annoncé que les tarifs seront maintenus à ces niveaux au moins jusqu’en 2012 ».

  - En clair, selon l’ADEME, le surcoût annuel de l’éolien et du photovoltaïque ne sera, en 2020, que de 66 €/foyer. Et même cinq fois moindre si ce foyer ne se chauffe pas à l’électricité.

- Contre-analyse

Ces projections sont le fruit d’un élargissement d’une réflexion de l’ADEME dont la conclusion, alors limitée à l’éolien, avait été esquissée dans la « Note d’information » du 15 février 2008 [14]. Nous y avions répondu, deux mois plus tard au travers d’une analyse détaillée [15], en abordant déjà le cas du photovoltaïque. Le résumé en une page de cette analyse avait pour titre : « Oyez tous ! L’éolien ne coûte rien ! », titre qui nous semble bien caractériser le but à nouveau poursuivi par l’ADEME.

Le démontage des études de l’ADEME nécessiterait des précisions complémentaires dont nous ne disposons pas, mais nous nous attacherons à en mettre en exergue les principaux ressorts. Pour ce faire, nous avons fait notre propre simulation fondée sur :

- Le programme prévisionnel de mise en service (en MW installés chaque année, jusqu’en 2020), dont dépendra le productible annuel, exprimé en MWh/an ;

- Les tarifs d’achat associés ;

- Le calcul de la Charge de Service Public d’Electricité  (CSPE) engendrée par l’obligation d’achat de chaque MWh, à répartir entre tous les consommateurs à partir de 2021.

  - La modélisation du développement (en MW installés) …

… jusqu‘aux 19 GW éoliens terrestres, 6 GW éoliens offshore et 5,4 GW photovoltaïques est essentielle pour comparer les montants annuels de CSPE.

Nous avons donc retenu les rythmes de mise en service suivants :

- Pour l’éolien terrestre, à partir des 2500 MW cumulés fin 2007 : 1500 MW/an de 2008 à 2015 (res-pectant, au passage, l’objectif de la PPI 2015), puis 900 MW/an de 2016 à 2020.

- Pour l’éolien offshore, à partir des 100 MW supposés mis en service en 2009 : 1500 MW/an de 2010 à 2015 (respectant aussi l’objectif de la PPI 2015), puis 400 MW/an de 2016 à 2020.

- Pour le photovoltaïque, à partir des quelque 20 MW installés fin 2007 : 60 MW/an de 2008 à 2015 (respectant également l’objectif de la PPI 2015), puis 980 MW/an de 2016 à 2020.

Ces rythmes de croissance peuvent être contestés mais leur incidence finale sur le coût final du volume d’achat obligé est assez faible : ainsi, pour le développement du photovoltaïque, le scénario précédent (assez peu équi-libré) coûterait moins de 2 % de plus qu’un autre, nettement plus réaliste au plan  industriel. Mais ceci ne serait pas le cas avec la baisse de presque 58 % imaginée par l’ADEME (1-0,92511) entre 2012 et 2021 !

On peut disserter sur les facteurs de charge (fc) que nous avons retenus pour chacune des trois filières, c’est-à-dire le nombre d’heures annuel équivalentes à un fonctionnement supposé à pleine puissance,  nécessaire pour passer des GW installés aux TWh produits au-delà de 2020.

|  | Puissance | Facteur de | Productible |
| --- | --- | --- | --- |
|  | installée | charge fc | annuel |
|  | en GW | en h/an | en TWh/an |
| Eolien terrestre | 19 | 2 170 | 41,23 |
| Eolien offshore | 6 | 2 800 | 16,8 |
| Photovoltaïque | 5,4 | 1 200 | 6,48 |
| Totaux 2020 | 30,4 |  | 64,5 |

Le fc moyen affecté à l’éolien terrestre ne souffre aucune contestation car c’est celui  que mentionne RTE au vu des résultats enregistrés en 2006-2007. Pour le photovoltaïque, la moyenne retenue est intermédiaire entre les valeurs communément admises de 1000 h/an au Nord et 1500 h/an au Sud.

Pour ce qui est de l’éolien en mer, c’est … l’inconnue totale car, en l’absence du moindre retour d’expérience, nous sommes fondés à croire que les professionnels ont tendance à surévaluer les performances de leurs machi-nes : aussi avons-nous opté pour la valeur du premier seuil d’interpolation, donnant droit à une poursuite d’ex-ploitation au tarif d’achat maximal. Ce faisant, nous minimisons la facture des kWh offshore produits en 2021 (selon l’annexe D-4, avec 3000 h/an, la facture serait plus élevée d’environ 3%).

  - Les tarifs d’achat

Les communiqués [16] et [17] de l’ADEME se gardent bien de préciser que les tarifs d’achat applicables à cha-que « millésime » d’électricité renouvelable varient d’une installation à une autre, en fonction:

- de l’année de la demande de contrat d’achat auprès d’EDF (facteur « K » d’actualisation et éventuelle dégressivité) d’une part,

- d’une révision du tarif d’achat en cours de contrat (facteur « L ») chaque 1er novembre d’autre part.

    - Principe d’indexation appliqué à l’éolien

Le schéma ci-après illustre grossièrement le processus imaginé lors de la mise en place de l’obligation d’achat (résultant de la loi du 10 février 2000) dont la première application fut « l’arrêté Cochet » fixant les tarifs d’achat de l’énergie éolienne.  Sur ce schéma tout à fait simpliste, nous supposons une inflation constante, à 2 %/an, combinée avec la dégressivité des tarifs d’achat (censée à l’époque inciter les promoteurs et constructeurs à tirer les prix vers le bas) alors fixée à  – 3 %/an.

L’indice d’actualisation déterminant le tarif initial d’une installation renouvelable est donné par la formule :

Les indices ICHTTS1 (salaires des industries électro-mécaniques) et PPEI (production industrielle et services) sont censés prendre en compte l’inflation, aux spécificités près de ces indices. Il faut noter que la dégressivité ne fut appliquée qu’à compter de l’année 2003 (d’où une hausse tarifaire de ~ 2% en 2002, traduite en vert sur le schéma ci-après) mais qu’ensuite les prix baissèrent d’environ 1%/an (différence entre la dégressivité et l’infla-tion), ce que traduisent la courbe rouge et les points marron ci-dessous.

Une fois le contrat signé, son tarif spécifique continue d’évoluer au rythme de l’inflation, prise en compte cha-que année  mais abattue de 40%, grâce au terme fixe du coefficient L, dit de révision des tarifs :

… révision des prix illustrée par les courbes en interrompu marron du schéma.

A titre d’information, on doit préciser que le tarif initial de l’éolien passa, entre 2001 et 2006, de 8,38 à 8,20 c€/ kWh ; c’est dire qu’ils furent quasi constants, en € courants.

    - Pour le photovoltaïque

Le même principe d’indexation en deux temps fut appliqué par un arrêté du 13 mars 2002, à deux détails  près :

- l’indice de révision L fut doté de facteurs d’indices 0,3 et 0,3 au lieu de 0,4 et 0,2. Nous n’en tiendrons pas compte (pour simplifier un peu l’exposé).

- la dégressivité fut fixée à -5 %/an.

    - Les seules références qui vaillent …

… pour notre propos sont les textes réglementaires actuellement en vigueur constitués par les deux nouveaux arrêtés du 10 juillet 2006 modifiant les tarifs 2001-2002 d’obligation d’achat valables pour les deux filières éo-liennes  (sur terre et sur mer [7] )  et ceux de la filière photovoltaïque [8].

Ces modifications furent importantes, revalorisant considérablement les « rentes indues » des promoteurs de l’éolien (le mot est de J. Syrota, alors président de la CRE) et faisant du « tarif avec l’intégration au bâti de 55 c€/kWh, un des plus avantageux d’Europe », selon le ministère-même [18]. Pour notre objet, nous retenons seulement que la dégressivité fut revue à la baisse :

- passant de – 3 %/an à – 2 %/an pour l’éolien, rendant dès lors les tarifs stables ou en hausse, en € constants ;

- étant purement et simplement annulée pour le photovoltaïque !

A titre d’information, soulignons que le tarif initial du solaire raccordé au réseau est ainsi passé, de 2006 à 2009, de 55,0 à 60,176 c€/ kWh (passant par 57,187 c€/kWh en 2008) : à ce rythme, l’ADEME aura eu « un tarif de rachat stable jusqu’en décembre 2011 », n’ayant effectivement progressé que de ~ 15 % !

La traduction de tout ça fait l’objet de feuilles de calcul Excel détaillant les tarifs des différents millésimes d’é-nergie renouvelable, des balbutiements (2006) au stade supposé achevé du « Grenelle » (2021). Faisant abstrac-tion de la colonne de droite, on pourra les consulter dans nos annexes, ainsi organisées :

- annexe D-1 : Tarifs de l’éolien terrestre                     			)

- annexe D-2 : Tarifs de l’éolien offshore, 2800 h/an			) avec une inflation

- annexe D-3 : Tarifs de l’éolien photovoltaïque progressif  		) supposée à 2 %/an

- annexe D-4 : Tarifs de l’éolien offshore, 3000 h/an			)

- annexe E-1 : Tarifs de l’éolien terrestre                     	)

- annexe E-2 : Tarifs de l’éolien offshore, 2800 h/an	) avec une inflation supposée à 3 %/an

- annexe E-3 : Tarifs de l’éolien photovoltaïque 	)

annexes dont nous résumons les résultats,  pour les millésimes extrêmes, 2006 et 2020, de la façon suivante (tarifs exprimés en €courants/MWh ) :

|  | Rappel | Tarifs applicables sur l’année 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | inflation à 2 %/an | inflation à 3 %/an | selon l’ADEME |
| Eolien terrestre | 82,0 | de 97,8 à 83,8 | de 107,2 à 97,1 | ? |
| Eolien offshore (2800 h/an) | 130,0 | de 155,0 à 132,9 | de 169,9 à 153,9 | ? |
| Photovoltaïque intégré au bâti | 550,0 | de 656,0 à 731,2 | de 718,8 à 846,9 | 233,3 * |

* sur la base de [17] : 55 c€/kWh « stable jusqu’en décembre 2011 puis décroissant de 7,5% par an », donc réduit de pres-que 58% en 2021 (car 0,92511 = 0,4242).

« In cauda venenum », tout est dans détail, c’est le moins que l’on puisse dire des considérations précédentes.

  - Impact sur la CSPE

    - Le montant des achats obligés de 2021 …

… résulte tout simplement de la multiplication du productible de chaque millésime (puissance multipliée par le nombre d’heures annuel) par le tarif d’achat associé : le résultat est consigné dans la colonne de droite des différentes  annexes D et E. Au bas de chaque colonne, figure la somme (en M€) des montants correspondants, du millésime 2006 au millésime 2020, total reporté ci-après :

|  | Montants d’achats obligés en 2021 |  | CSPE calculée |
| --- | --- | --- | --- |
|  | inflation à 2 %/an | inflation à 3 %/an | par l’ADEME |
| Eolien terrestre | 3 801 (ann. D-1) | 4 267 (ann. E-1) | 59 |
| Eolien offshore (2800 h/an) | 2 400 (ann. D-2) | 2 716 (ann. E-2) | 803 |
| Photovoltaïque intégré au bâti | 4 644 (ann. D-3) | 5 182 (ann. E-3) | 1 273 |
| Photovoltaïque * | 4 221 (ann. D-3) | 4 711 (ann. E-3) |  |
| Total de l’obligation d’achat | 10 422 M€2021 | 11 694 M€2021 | Total = 2 135 M€ |

* Tout le photovoltaïque ne sera pas intégré au bâti (mais 80% l’est déjà …) et n’aura donc pas accès au tarif de 550 €2006 /MWh. L’annonce par J-F. Borloo de la « mesure n° 32 » [18] d’un tarif intermédiaire, à 450 €/MWh, valable « sur l’ensem-ble des bâtiments professionnels » d’une part, les tarifs plus élevés consentis en Corse et dans les DOM d’autre part nous ont fait retenir la valeur médiane de 500 €/MWh. Les montants calculés en annexes D-3 et E-3 sont donc à pondérer par un facteur 10/11 (idem pour les annexes D-5, F-3, F-4 et F-5).

Rq. importante : sur le tableau en fin de § 2.2.3., on constate que, pour l’éolien, qu’il soit terrestre ou offshore, le tarif 2021 du millésime 2006 est supérieur à celui du millésime 2020 ; ceci est dû à la dégressivité. Sachant que, en vertu de l’article 3 des arrêtés, « la date de demande complète de contrat d'achat par le producteur dé-termine les tarifs applicables à une installation » et que l’article 4 stipule que « dans tous les cas, cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la demande complète de contrat d'achat par le pro-ducteur », on en déduit que le tarif d’achat est « retenu » 2 à 3 ans  avant la mise en service. Nous n’avons pas tenu compte de ce décalage, minorant ainsi, de 2 à 4 %, tarifs indexés et montants d’achat en 2021.

Pour autant, comment un montant d’environ 11 G€ peut-il engendrer un surcoût annuel d’à peine 2 G€ ?

    - Calcul du surcoût annuel des programmes éoliens et photovoltaïque

Pour l’ADEME, le surcoût de l’éolien (ou du photovoltaïque, ou de toute autre énergie vertueuse donnant droit à l’obligation d’achat) est assimilé au calcul de « la CSPE engendrée », qui n’est qu’une part de la CSPE dont le montant est indiqué sur les factures d’EDF (ou de POWEO, ou de Direct Energie etc.) .  D’accord avec ce point de vue, nous procédons au calcul rigoureux du surcoût induit par l’obligation d’achat de chaque kWh renouvelable, moyennant une simple soustraction :

tarif d’obligation d’achat du kWh - « coût évité » du fait de cet achat obligé

Ayant vu ce qu’il en est du tarif d’achat, tant pour l’éolien que pour le photovoltaïque, penchons nous donc sur ledit « coût évité » : l’enjeu consiste à déterminer à quelle énergie se substitue le kWh « vert » (sachant qu’il n’y a aucune raison pour que le kWh remplacé par 1 kWh éolien _ par exemple, durant les longues  nuits d’hiver_ soit toujours le même que le kWh remplacé par 1 kWh photovoltaïque !).

Débat fondamental :

- EDF, dont plus de 90 % de l’électricité est produite à base d’hydraulique et de nucléaire, est fondée à dire que ce sont ces deux énergies qui doivent s’effacer quasiment à tout coup.

- Les « éolistes », les premiers, se préoccupèrent du sujet et prétendirent, par la voie du Syndicat des Energies Renouvelables [6], que  « l’éolien doit être comparé aux modes de production de type semi-base qu’il est appelé à remplacer, tels que les centrales à cycle combiné gaz (CCG) » retenant « donc comme référence de coût évité le coût complet du MWh produit par une centrale CCG ».

Le SER soulevait là un autre débat : faut-il considérer  les « coûts complets », c’est-à-dire les « coûts de produc-tion, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme au système électrique », comme l’indique le décret n° 2001-410 (article 8), ou le « coût marginal des sources alternatives » ?

Qui peut prétendre que la mise en service de plus de 30 GW verts, mais éminemment intermittents, nous dis-pensera de l’assurance de pouvoir compter sur 30 GW, fossiles ou nucléaires ? C’est pourquoi certains auteurs défendent, non sans  raison, que l’éolien n’évite que le combustible non brûlé ou l’uranium non usé (le coût actuel de ce dernier étant inférieur à 10 €/MWh), mais que la Société (et pas seulement la société EDF) doit assumer l’amortissement des investissements consentis pour les installations sur lesquelles elle peut compter à tout moment (indépendamment de la météorologie) ainsi que les frais d’exploitation (car il est difficile de met-tre en chômage technique le personnel des installations fossiles ou nucléaires quand vent et soleil ont le bon goût de souffler et briller correctement).

Le sujet étant trop polémique et impossible à trancher, sauf à « pister » chaque kWh soufflé ou radié, nous ne retiendrons pas cette position et aurons une approche conservative, c’est-à-dire « ne chargeant pas la barque », en adoptant comme « coût évité » le coût moyen de production d’EDF, acheteur obligé ultra-majoritaire ! Ce coût évité est actuellement voisin de 30 €/MWh.

On peut objecter que ce coût devrait augmenter du fait des dépassements de devis de l’EPR de Flamanville. Sans entrer dans ce débat (Flamanville 3 est une tête de série et tout dépendra du nombre de réacteurs qui seront construits identiques à cette dernière). A contrario, il faut prendre en compte le fait que de nombreux réacteurs actuellement en service, seront financièrement amortis en 2021. L’un dans l’autre, et la balance n’est pas éga-le, nous supposons que le coût de production  d’EDF n’évoluera pas plus vite que l’inflation.

En conformité avec les hypothèses précédentes, nous retiendrons  successivement  les coûts évités de 38 €/ MWh et 43 €/MWh, arrondis qui correspondent aux inflations moyennes de 2 ou 3 %/an, ce qui induit les coûts globalement évités en 2021, indiqués ci-après (en M€2021/an) :

|  | Volume d’achat obligé (en TWh) | Inflation à 2%/an : Coût évité = 38 €/MWh | Inflation à 3%/an : Coût évité = 43 €/MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Eolien terrestre | 41,2 | 1 565,6 | 1 771,6 |
| Eolien offshore | 16,8 | 638,4 | 722,4 |
| Photovoltaïque | 6,48 | 246,2 | 278,6 |
| Totaux | 64,48 | 2 450,2 M€2021 | 2 772,6 M€2021 |

Il ne reste plus qu’à soustraire ces coûts évités des  factures d’achat obligé  pour en déduire les surcoûts an-nuels, ou CSPE engendrées par l’obligation d’achat de l’éolien terrestre, de l’offshore et de l’électricité photo-voltaïque. C’est l’objet du tableau suivant :

|  | Inflation supposée à 2 %/an |  |  | Inflation supposée à 3 %/an |  |  | Calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Facture EDF | Coût évité | CSPE min. | Facture EDF | Coût évité | CSPE min. | ADEME |
| Eolien terrestre | 3 801 | 1 566 | 2 235 | 4 267 | 1 772 | 2 495 | 59 |
| Eolien offshore | 2 400 | 638 | 1 762 | 2 716 | 722 | 1 994 | 803 |
| Photovoltaïque | 4 221 | 246 | 3 975 | 4 711 | 279 | 4 432 | 1 273 |
| Totaux (en M€2021) | 10 422 | 2 450 | 7 972 | 11 694 | 2 773 | 8 921 | 2 135 |

Ainsi, répartie sur les 24 millions de ménages-clients, le surcoût annuel moyen sera compris :

- entre 166,5 et  187 €2021/an pour l’éolien, majoritairement dû aux machines érigées sur terre,

- entre 165,6 et  184,6 €2021/an pour le photovoltaïque,

chiffres que la TVA sur la CSPE viendra encore majorer de 20 %, soit, au total, de l’ordre de 430 €2021TTC par an et par ménage.

La facture annuelle est donc énormément supérieure à celle annoncée par l’ADEME : 13 ou 66 €/an/ménage _ sans précision sur le cours de l’euro mais sûrement hors taxes  _ selon que le ménage a un comportement civi-que ou (chauffage électrique) non ! On comprend que cette dernière estimation soit plus présentable …

- Mais pourquoi de tels écarts ?

  - Nombreuses inconnues et hypothèses discutables

En [15], nous avons déjà analysé, de façon quelque peu scolaire mais précise, comment, à partir d’hypothèses supposées correctes, l’ADEME et le MEEDDAT ont prétendu démontrer que le développement éolien ne coûtait, en 2008, quasiment rien aux Français. Pour ce faire, il leur avait suffi de ne pas tenir compte :

- du chauffage électrique (comme l’admettent d’ailleurs les auteurs du calcul [12]) ;

- des postes autres que les consommations strictement domestiques (bien que les consommateurs les paient, in fine, au travers de leurs divers achats) ;

- et de la TVA sur la CSPE.

« petits accommodements qui permett[ai]ent de diviser par 9 le surcoût officiel du vertueux éolien ».

Mais l’astuce principale consistait déjà à surestimer le "coût du kWh évité", c'est-à-dire « l'économie » réalisée par l'acheteur du fait de l'obligation d'achat d'1 kWh vertueux, et ainsi minimiser la compensation par la CSPE. De sorte que le surcoût moyen par ménage, que nous avions chiffré à environ 16 €TTC-2008/an/ménage, ressortait, pour le SER, à seulement 0,5 €/an. D’où notre image de « l’iceberg éolien »:

0,5 €/an/ménage

16 €/an/ménage

S’intéressant à 2020, l’Agence nationale recourt  manifestement aux mêmes modes de raisonnement. En effet, bien que de nombreux paramètres manquent à l’appui de son exposé, on relève que :

- dans le chapitre sur « le développement de l’éolien » [16], elle fait « l’hypothèse que le prix de marché de l’électricité augmenterait de 3%  (hypothèse très conservatrice [sic !] ) d’ici 2020 ». Ceci vise le « prix de marché moyen pondéré », considéré comme référence du « coût évité ». Déjà souligné en [11] et [15], ce point-là est fondamental car cette référence au « prix de marché » au lieu du prix de pro-duction interne d’EDF, explique à elle seule l’apparente compétitivité de l’éolien terrestre insinuée par l’ADEME. Nous reviendrons sur ce point (cf. § 3.2.), non sans avoir souligné que le dernier  « prix de mar-ché » connu, avait été anticipé [12] par la CRE à 68,6 €/MWh pour  l’année 2008. Multiplié par 1,0313 (soit 1,4685), ce prix atteindrait 100,7 €/MWh,  effectivement proche des tarifs d’achat de l’éolien terrestre en 2021 (cf. annexe E-1).

- Aucun indice n’infirmant cette impression, il est vraisemblable que l’hypothèse précédente vaut également pour « le solaire photovoltaïque » [17].

- L’ADEME écrit que « la bonification introduite par le tarif de rachat est répercutée sur la facture du consommateur d’électricité via la CSPE », affirmation qui laisse entendre que seule la bonification (c’est-à-dire les « 25 c€/kWh (15 c€/kWh dans les DOM et en Corse) pour les installations intégrées au bâti ») entrent dans le calcul de la CSPE, ce qui est tout simplement faux car les 30 c€/kWh des « coûts de production du photovoltaïque », même sans « bonification », excédent nettement les coûts et tarifs de l’électricité, fussent-ils non réglementés.

- L’ADEME mentionne les tarifs du photovoltaïque en s’en tenant aux  chiffres de 2006 qui ne sont plus d’actualité : or, son « guide pratique » mentionne « le tarif de base 2008 » à 0,57187 €/kWh, valable pour « l’intégré au  bâti » (et il semble que, pour 2009, on en soit à 0,60176 €/kWh).

- Plus grave encore est l’affirmation d’ «tarif de rachat stable jusqu’en décembre 2011 puis décroissant de 7,5% par an », car elle ne correspond en rien aux dispositions réglementaires en vigueur.

On le voit, le caractère scientifique des pronostics de l’ADEME gagnerait à être conforté.

  - Et si l’ADEME raisonnait en € constants, c’est-à-dire en € de 2008 ?

En absence d’indication contraire, nous avons jusque là supposé que l’ADEME avait mené ses calculs en € courants. Ne nous sommes-nous pas trompés dans cette interprétation ? Auquel cas  nous devrions admettre :

- toujours la référence au « prix de marché de l’électricité »

- une augmentation limitée à 3 % (en différentiel des autres), le portant de 68,6 à 70,7 €/MWh ;

- des tarifs d’achat 2008, sans indexation ensuite, hormis la dégressivité annuelle (-2% pour l’éolien).

Avec ces hypothèses, les annexes F-1 à F-3 donnent des résultats, exprimés en €2008 cette fois-ci. Nous les mentionnons  en seconde colonne ci-après et les confrontons aux chiffres annoncés par l’ADEME :

| Calcul des montants d’achats obligés, coûts évités et surcoûts, en M€2008 | Montants d’achats obligés en 2021 | « Coûts évités » (CRE et ADEME) (70,7 €/MWh) | Surcoût égal à col B - col C | « CSPE engendrée » selon l’ADEME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41,2 TWh d’éolien terrestre | 3 153 | 2 913 | 240 | 59 |
| 16,8 TWh d’offshore | 1 964 | 1 188 | 776 | 803 |
| 6,48 TWh de PV (x 10/11) | 3 369 | 458 | 2 668 | 1 273 |

De fait, avec ces hypothèses (particulièrement celle portant sur le calcul de la CSPE en référence au « prix de marché », pour discutable qu’elle soit), nous commençons à approcher les résultats de l’ADEME, du moins pour  l’éolien (1016 au lieu de 862 M€) : nos choix de facteurs de charge annuel (trop fort sur terre ?) et de rythme de développement peuvent-ils expliquer les écarts ? C’est possible et ... indémontrable sans avoir accès aux calculs détaillés de l’ADEME.

Pour le photovoltaïque, ça ne suffit pas ! Alors, prenons en compte, dans notre calcul du montant d’achat obligé (3,369 G€), la diminution de 7,5 % par an de 2012 à 2020 annoncée  par l’ADEME. L’annexe F-4, qui considère le programme de développement accéléré (traité, en € courants, dans notre annexe D-5), et l’annexe F-5 (qui s’intéresse au programme progressif, assurant un raccordement aux 500 MW de 2015, homologue de l’annexe D-3), donnent les résultats suivants (toujours abattus de 1/11) :

| Calcul du montant d’achat obligé de PV, coût évité et surcoût (en M€2008) | Montant d’achat obligé, en 2021, d’élect. solaire | « Coût évité » (CRE et ADEME) (70,7 €/MWh) | Surcoût égal à col B - col C | « CSPE engendrée » selon l’ADEME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV accéléré (cf. annexe F-4) | 2 541 | 458 | 2 083 | 1 273 |
| PV progressif (cf. annexe F-5) | 2 068 | 458 | 1 610 |  |

Même si les bases de son calcul sont plus proches de la seconde option, bénéficiant du « providentiel » écrasement du tarif d’achat, nous n’arrivons pas à élucider l’estimation de l’ADEME. D’autres paramètres  influent-ils : facteur de charge (1200 h/an) trop optimiste ; part faite à « l’intégré au bâti » excessive ; etc. ?

En absence de précisions de la part de l’ADEME, nous ne pourrons tirer guère plus de cette analyse indicielle. Du moins, est-il évident que deux options déterminantes distordent, selon nous, les résultats :

- d’abord la référence de coût évité (option « politique », qui n’est pas le seul fait de l’ADEME) : cf. § 3.3.

- ensuite une baisse drastique du tarif du kWh solaire, « scoop » exclusif de l’ADEME : cf. § 3.4.

  - Une discriminatoire compensation de l’obligation d’achat

Indispensable rappel historique : qu’il s’agisse d’EDF ou de tout autre « opérateur historique » (ex-Régie, non nationalisée en 1946), l’obligation d’achat est inscrite dans la loi n°2000-108 du 10 février 2000 qui instaura la dérégulation du secteur de l’électricité. Pour les uns et les autres, les règles sont les mêmes, les tarifs d’achat, fixés par arrêtés ministériels, sont les mêmes, à une exception fondamentale près : en effet,  quel que soit le kWh acheté, la référence du coût évité diffère selon l’acheteur. Cette étrangeté résulte de la rédaction de l’article 5-I-a-1° de ladite loi, dont nous donnons le texte intégral en Annexe B. Il importe de souligner :

- que ce texte a été modifié, suite à l’action efficace du lobby éolien, par l’article 118 de la loi de finances rec-tificative pour 2004, n°2004-1485 (cf. texte ajouté en bas de notre annexe),

- mais que le législateur n’a pas cru devoir  _ ou pouvoir : c’eut été trop … voyant ! _ modifier aussi l’article 2 de la loi de février 2000 dont l’alinéa ci-après, et l’adjectif souligné, sont explicites et non ambigus :

« Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs [objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production (PPI) arrêtée par le ministre chargé de l'énergie]. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5. »

De ce fait, en 2008 (dernière année pour laquelle on dispose d’informations), le montant du coût évité fut :

- pour EDF, de 68,6 €/MWh, établi sur la base d'un "prix de marché moyen pondéré" concocté par la CRE [12], sur la base de la bourse Powernext, comme si EDF n'avait pas d'autre solution pour s'approvisionner et comme si le marché européen existait vraiment, sans goulots d'étranglement aux frontières ...

- pour un DNN (distributeur non nationalisé, comme dit la loi), de 29,6 €/MWh seulement. Pourquoi ? Ces anciennes régies, maintenues en 1946, s'approvisionnent soit par leurs propres moyens de production (souvent de l'hydraulique, comme à Briançon, mais aussi parfois une cogénération de chauffage urbain), soit sur le mar-ché, soit auprès d'EDF : dans ce dernier cas, très majoritaire (la plupart des 150 DNN ne sont pourvus d'aucun moyen propre, contrairement à Metz, ou Grenoble, par exemple), la cession d’énergie par EDF se fait au "tarif de cession" fixé par l'Etat (article 4 de la loi de février 2000). Tarif très légèrement supérieur au coût de pro-duction d'EDF, il n'a été revalorisé qu’une seule fois, et de 8 % seulement, par l'arrêté du 12 août … 2008.

- pour SEI, la filiale d’EDF en charge du réseau électrique (et des devoirs associés) dans les zones non intercon-nectées au réseau hexagonal (Corse et DOM, essentiellement), environ 30 €/MWh, ce qui correspond à la part « production » du tarif réglementé.

Résultat : là où, en 2008, un DNN obligé de prendre l'éolien local à 83,6 €/MWh fut compensé par la CSPE à hau-teur de (83,6-29,6)=54 €/MWh, EDF fut indemnisée de (83,6-68,6)=15 €/MWh. De la sorte,  le DNN est « inté-gralement compensé », comme le dit la Loi, alors qu’EDF y laisse des plumes …

Sans doute a-t-il été jugé préférable de ne destiner cette entourloupe qu’à un seul opérateur, lequel est muselé par l’Etat actionnaire majoritaire. Mais, derrière « la grande muette » EDF, c e sont des millions de consomma-teurs qui sont grugés.

  - Peut-on croire à une baisse des tarifs d’achat du photovoltaïque ?

Relisons bien : « un tarif de rachat stable jusqu’en décembre 1981 puis décroissant de 7,5% par an », soit une réduction de ce tarif, en 10 ans, d’un facteur 0,92510 = 0,4586 :

hypothèse qui conduit, à elle seule, à réduire la facture d’achat obligé des 6,48 TWh photovoltaïques disponi-bles dès 2021 de (572 - 262) x 6,48 = 2009 M€2008, soit 2 milliards d’euros aux conditions économiques 2008.

Quel crédit accorder à cette prédiction de l’ADEME ? Faute du moindre commentaire, a fortiori d’un début de justification, la question se résume à : « quelle confiance faire à l’ADEME ? », agence dont le vigoureux parti pris pour le développement des énergies vertes n’est plus à démontrer.

A cette question essentielle, nous n’apporterons que des bribes de réponse dictées par l’histoire récente de l’o-bligation d’achat, précisément.

    - L’ADEME et Eole

Petit retour en arrière :

En 1997, fut lancé le programme « Eole 2005 », fondé sur un système d’appels d’offres.

En 2000 : apparemment, l’ADEME n’en fut pas satisfaite puisque, selon [1], « une proposition d’adaptation de ce système  par l’ADEME fut mise au point dès mi-juin 2000 […] et validée [par le] groupe de travail « tarifs éo-liens » établi par la DIGEC fin août 2000 et rassemblant les différentes parties prenantes : administrations, professionnels (représentés par  le Syndicat des Energies Renouvelables et l’association « France Energie Eolien-ne »), EDF et l’ADEME ». Cette proposition était censée introduire « la modulation des tarifs en fonction de la productivité potentielle des installations (nécessaire pour éviter des rentes de situation sur les très bons sites et pour permettre d’ouvrir les possibilités s’investissements éoliens sur un plus grand nombre de régions en Fran-ce ». Elle donna lieu au premier arrêté tarifaire du 8 juin 2001, qu’on a coutume d’appeler « arrêté Cochet », bien qu’il n’en porte pas la signature.

Dès juillet 2001, l’ADEME fourbit ses armes pour mettre en cause une disposition de cet arrêté portant abatte-ment, d’environ 8 à 12 %, des tarifs qui s’appliqueraient aux installations après qu’ait été atteint le seuil des premiers 1500 MW installés, se lançant [b], grâce à une « analyse fondée sur le critère d’enrichissement en capi-tal (TEC) », dans une étude « de la productivité des installations [portant] sur les projets dont les demandes de contrats sont faites respectivement avant et après que la somme des contrats signés atteigne 1500 MW (ce qui pourrait être obtenu dès 2003).Les différences de rentabilité avant et après ce seuil sont très importantes et plai-dent pour un suivi fin et des adaptations éventuelles de ce système de tarification au vu des résultats réels qu’il aura engendré [sic] lors de ses deux premières années d’application ».

Fin 2002 [2], le même auteur donne libre cours à son optimisme, pronostiquant « qu’en seulement une généra-tion, le coût du kWh éolien à terre sera pratiquement divisé par un facteur trois », sachant que « la baisse des CDR [coûts de référence] à l’horizon 2007 est de 18% par rapport aux CDR 2001 ». C’est … mal parti puisque, de 2001 _ date du premier arrêté tarifaire _ à 2008, le coût du kW installé à terre a crû d’environ 50 % !

Illustration de l’essor éolien français (selon le MEEDDAT )

En septembre 2003, B. Chabot explique aux Allemands « pourquoi et comment investir dans l’énergie éolienne en France » [3]. Il revient sur le « problème de la baisse des tarifs après 1,5 GW de contrats : quand ? » (police originelle : manifestement, « That was the question ! »), qu’il ne voit plus avant l’horizon 2005. Et il conclut que « les investisseurs et développeurs de projets étrangers sont les bienvenus, en particulier s’ils mettent en œuvre des partenariats locaux et des activités économiques conjointes ».

Début 2004, l’ADEME estime [5] que « si l’on reporte avec 10 ans de décalage les courbes de développement de l’éolien en Allemagne et en France, on […] pourrait penser que la France est donc sur le même « sentier vertueux »  de développement de l’éolien » …

En juin 2004, le SER, l’ADEME et 11 entreprises sortent une superbe plaquette qui constitue pratiquement le cahier de revendications du milieu professionnel.

Nous avons déjà [9] montré, par le détail, combien ledit lobby avait obtenu que soient satisfaits tous ses sou-haits:

- D’abord l’arrêté du 23 décembre 2004, augmentant d’un an le délai de réalisation d’un projet.

- Puis l’adoption, le 30 décembre 2004, de l’amendement permettant de prendre le « prix du marché » comme référence du « coût évité » : c’est ainsi que la référence est maintenant la bourse « Powernext », bien que la quasi-totalité des consommations françaises soit réglementée.

- Ensuite, l’abolition du plafond de 12 MW assortie de la mise en place des « zones de développement Eolien » (ZDE), ceci afin de ne pas brider la taille des projets (loi « POPE » n° 2005-781 du 13 juillet 2005).

- Enfin, et surtout, le nouvel arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 [8] qui, notamment :

  - abaisse la dégressivité, passée de 3,3%/an à – 2%/an ;

  - double la durée de référence, portée à 10 ans, pendant laquelle l’exploitant bénéficie du tarif maximal ;

  - hausse chacune des césures d’interpolation pour le tarif TV2 de la seconde partie du contrat (années 11 à 15), de sorte que, peu ou prou, tous les sites bénéficieront du tarif maximal ;

  - bien sûr, supprime la décote au-delà du 1500 MW installé [9] !

  - et enfin crée un barème fort avantageux pour l’offshore.

Nous avions pu estimer le bénéfice de ces nouvelles mesures à quelque 30% par rapport aux « rentes in-dues » issues des tarifs Cochet (et de l’appel d’offres offshore).

A noter enfin que, en mars 2006, l’ADEME a suspendu, sous prétexte de restructuration informatique,  la paru-tion d’informations relatives aux « résultats réels […] engendrés » (programme ToTEM), sur son site www.suivi-eolien.com ; désormais, il n’est plus possible d’avoir la moindre information de production du parc éoliens et, comme par hasard, ce dernier est juste en train de passer le cap des 1500 MW installés !

Connaissant cet enchaînement chronologique, n’est-il pas difficile d’imaginer que l’ADEME puisse maintenant mettre un frein  une dynamique aussi favorable aux intérêts du lobby vert ?

    - La coordination franco-allemande est plus que jamais à l’ordre du jour

Nous avons vu [1] que l’ADEME avait puisé son inspiration auprès de nos voisins allemands. On sait par ailleurs que la quasi-totalité des machines sont importées du Danemark, de l’Espagne et, de plus en plus, d’Allemagne. Mais la coopération ne s’arrête pas là [12]. Alors que, « en Allemagne, la loi de promotion des énergies renouve-lables (ou loi EEG) [faisait] l'objet d’un réexamen en vue de son amendement, […] les acteurs allemands s'intéres-s[èr]ent plus que jamais aux autres expériences nationales ». Tant et si bien qu’« un bureau franco-allemand de coordination pour l'éolien a été mis en place le 1er novembre 2006 afin d'initier la coopération entre les entrepri-ses allemandes et françaises du secteur de l'éolien […]. Il est le fruit d'une intense coopération entre le Ministère allemand de l'environnement, le Ministère français délégué à l'industrie, l'association allemande pour l'énergie éolienne (BWE, Bundesverband WindEnergie), le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et un grand nombre de sociétés de la filière éolienne.

Bien qu’une antenne ait été accueillie à Paris (il avait été envisagé que ce soit dans les locaux de … l’ADEME), ce « BdC » paraît piloté d’outre-Rhin tant « le bureau est composé d'une trentaine de membres dont 11 Allemands, 6 Français et 9 représentants de filiales françaises de groupes allemands ou étrangers […] ».

Au cours des échanges _ qui ne se limitèrent pas à des questions techniques comme « l’intégration au réseau » (la panne du 4 novembre 2006 a manifestement laissé des traces) ou la prise en compte des chiroptères _, les questions de prix ont été évoquées et l’on n’est pas étonné d’y relever de judicieux conseils : « Dans le cadre du salon international de l'éolien HUSUMwind, le BdC a organisé le 20 septembre 2007, avec le soutien de l'agence allemande de l'énergie (DENA), une conférence sur le thème "Variation des prix des matières premières et du coût du travail – Répercussions sur les constructeurs et les exploitants d'éoliennes". Les systèmes français et al-lemand de promotion des énergies renouvelables y ont été comparés et […] une rencontre préliminaire à cette conférence a eu lieu le 4 septembre 2007 au ministère fédéral de l'Environnement (BMU). Bernard Chabot [expert-senior de l’ADEME] y a expliqué pourquoi il est, selon lui, nécessaire de protéger l'éolien contre les effets de l'inflation ». Il fut même très explicite : « ‘’Les tarifs français de rachat de l'électricité d'origine éolienne bénéficient d'une protection contre l'inflation d'environ 60%. L'éolien allemand en revanche n'est pas du tout protégé contre l'inflation […]. Peut-être devrait-on en Allemagne réfléchir à une indexation des tarifs éoliens sur les prix du cuivre, du fer, des éoliennes ...’’, suggère M. Chabot ». Indexer l’éolien sur le prix des … éoliennes, en voilà une riche idée inflationniste !

Sans aller jusqu’à un tel non-sens économique, le message fut bien reçu puisque l’amendement EEG est entré en vigueur au 1er janvier 2009 et s’est traduit par une revalorisation substantielle, comme l’illustre partiellement le tableau ci-après :

| Tarif terrestre (€/MWh) | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 * | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loi "EEG" telle qu’avant 2008 | 92,5 | 83,6 | 81,9 | 80,3 | 78,7 | 77,1 | 69,7 | 63,0 |
| après 2008 |  |  |  |  | 92,0 | 91,1 | 86,6 | 82,4 |
| soit, en % |  |  |  |  | 17,0 | 18,2 | 24,3 | 30,8 |
| Cas du "repowering" |  |  |  |  | 97,0 | 96,1 | 91,6 | 87,4 |
| soit, en % |  |  |  |  | 23,3 | 24,6 | 31,5 | 38,7 |

En 2009, le tarif terrestre allemand se retrouve ainsi ~10% au-dessus de son homologue français. De plus, le cours des matières premières (acier, cuivre, béton, etc.) a beaucoup augmenté, renchérissant forcément les in-vestissements, même si l’appel d’air de politiques incitatives n’y est pas pour rien.

Le SER sera tenté d’utiliser ces arguments pour réclamer une de ces « adaptations éventuelles [du] système de tarification » qu’appelait de ses vœux l’ADEME [1], arguant de l’exemple allemand une fois enco-re !

Et on ne voit pas bien comment nos décideurs, qui ont cédé sur toute la ligne aux réclamations des « éolistes » (mais aussi des « voltaïstes » [11]), pourraient, pour une fois, leur résister :

Tribune du 107ème congrès du Parti Radical (présidé par J-L. Borloo) le 16/12/2006

    - Toutes dernières nouvelles

      - Le CLER applaudit à la baisse du surcoût de l’électricité renouvelable

La CRE venant, enfin (18-02-2009), de publier sa proposition [20] de CSPE pour l’année 2009 _ document que nous n’avons pas eu le temps d’analyser _, le CLER y a instantanément réagi [21],  y trouvant « confirm[ation de] la nette amélioration de la compétitivité de l’électricité renouvelable. Le CLER se réjouit de ces informations et appelle la CRE à les publier explicitement », se gardant bien de préciser que l’enfoncement de l’iceberg est dû à la hausse considérable (+ 13,4 %) du « prix de marché moyen pondéré », passé de 68,6 €/MWh en 2008 à 77,8 €/MWh en 2009 soit 6 à 7 € de moins que l’actuel tarif d’achat de l’éolien terrestre.

Ce n’est pas tant le coût de l’éolien qui baisse que celui du MWh produit outre-Rhin, essentiellement à base de combustibles fossiles. Et le CLER (feint d’)ignore(r) que « le surcoût supporté par l’acheteur (EDF ou les entre-prises locales de distribution), c’est-à-dire la différence entre le coût de l’électricité sur le marché et le tarif au-quel l’électricité renouvelable est achetée », ce surcoût n’est pas le même pour EDF que pour les ex-réies de Strasbourg, de la Vienne et des Deux-Sèvres, de Metz ou Grenoble (pour nous en tenir aux plus gros DNN) …

Le 17 novembre 2006, à l’issue d’un « grand débat de Radio-BFM » animé par le journaliste  Vincent Giret, Jean-Yves Grandidier (vice-président du SER et successeur de Jean-Michel Germa à la tête de « France Energie Eolien-ne ») avait émis l’idée que, « si le coût de l’électricité enregistrait une augmentation modique de 4 % par an, l’éo-lien constituerait, dès 2026, une rente pour le pays ».

Sans doute parlait-il alors du coût de l’électricité de ce côté-ci du Rhin mais n’avait pas imaginé prendre comme référence le cours « spot » de Powernext ! Peut-être, après tout, l’électricité éolienne est-elle d’ores et déjà compétitive avec les prix pratiqués par les « majors » allemandes ?

      - Et c’est maintenant EDF- Energies Nouvelles EN qui s’y met !

Soit ! Mais qu’en sera-t-il d’une possible baisse du photovoltaïque ?

La réponse est donnée, à la rubrique « Green business » (sic !), par  David Corchia, successeur d’André Antolini à la direction d’EDF-EN, pour qui « il faut augmenter le prix de rachat de l’électricité photovoltaïque » (voir texte intégral en annexe C).

Certes, Mr Corchia centre son discours sur les « fermes solaires au sol », de taille industrielle, passant sous silen-ce le fait que J-L. Borloo a déjà fait part de son intention de créer un tarif spécifique pour les toitures industriel-les ou commerciales, susceptibles d’accueillir des panneaux solaires (parlant de 450 €/MWh, à rapprocher sans doute des 300 € secs et des 550 € intégrés au bâti.

Il n’empêche, on ne peut se retenir de penser que certains en veulent, comme disait F. de Closets, « toujours plus ! » et les exemples pullulent de promoteurs attirés par l’aubaine, comme CN2i (Centrale Nationale en Inves-tissement Immobilier) dont la publicité propose : « Vendez à EDF votre production personnelle d'électricité issue de la "Toiture Industrielle" par un contrat entre EDF et vous sur 20 ans à 0,60176  €/kWh ».  Encore faut-il pour cela une bonne « vache à lait », EDF, et des consommateurs tenus dans l’ignorance des enjeux !

On ne peut donc que douter fortement de la prédiction d’une baisse des tarifs d’achat du photovoltaïque qui, contrairement à l’affirmation de l’ADEME, vont continuer à croître à court terme. Pour ce qui est du moyen ter-me, l’ADEME peut toujours annoncer des baisses de 7,5 %, comme B. Chabot voyait une baisse de 18% de l’éo-lien terrestre de 2001 à 2007, ça n’engage à rien !

- Conclusion

La démarche de l’ADEME procède :

- d’une part de la mystification inhérente au mécanisme, strictement légal mais discriminatoire, de com-pensation de l’obligation d’achat, aux dépens de la seule EDF,

- d’autre part d’une prédiction (on pourrait oser le mot « prophétie ») de baisse substantielle (mais tar-dive : qui donc, en 2012, se souviendra de la promesse faite 4 ans plus tôt ?) du tarif d’achat de l’élec-tricité photovoltaïque.

Ces deux points sont au cœur de la manipulation qui floue, à leur insu, l’immense majorité des consommateurs mais permet à ses bénéficiaires de faire taire les seules critiques qui pourraient leur faire mal, sur le terrain éco-nomique de l’intérêt collectif.

A titre d’illustration finale de ces grosses ficelles, nous en donnons une petite évaluation, peu contestable :

- Sur la compensation d’achat de chaque MWh vertueux, EDF perd, on l’a vu (§ 3.3.), de l’ordre de 39 € alors que tout autre DNN y gagne quelque chose, parfois beaucoup. Cette perte, injustifiable, s’appliquera aux 64,5 TWh (n’incluant pas la cogénération et les autres énergies renouvelables : hydraulique, bioma-sse, etc. bénéficiaires de la même obligation d’achat). Montant : 2,515 milliards d’€ par an.

- Puis l’ADEME nous explique (cf. § 1.3.) que « les coûts de production du photovoltaïque se situent aux environs de 30 c€/kWh »  et que, « afin de favoriser la rentabilité des projets,  un tarif de rachat de l’élec-tricité » a intégré une bonification d’un montant, en métropole,  de 25 c€/kWh. Si ces chiffres sont exacts, ceci signifie que la plus-value, c’est-à-dire le surcoût (exception faite des coûts d’investissement en mo-yens de production palliatifs, etc.) est de 250 €/MWh. Portant sur 6,5 TWh en 2021, la facture ne peut être inférieure à 1,625 milliard d’€ par an.

On a là quelques éléments d’explication des fortes distorsions entre notre analyse (cartes sur table) et celle de l’ADEME, qui tend à escamoter plus de 4 milliards d’euros de 2008.

°°°°°

Il est vraiment urgent que le débat sur le développement des énergies renouvelables sorte du cercle étroit des affairistes verts, des zélotes dogmatiques, des écologistes crédules et des politiciens opportunistes, pour peser objectivement toutes les options énergétiques envisageables, sans exclusive a priori.

°

°°°

°°°°°

°°°

°

Annexes de calcul (sous Excel) avec montants d’achat (en M€2021 ou, pour « F », en M€2008)

| N° | Taux d’ inflation (% /an) | Type d’énergie renouvelable avec OA | Facteur charge (h/an) | Taux de dégressté (% /an) | Rythme de croissance | Commentaire éventuel | M€ en 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 2 % | Eolien / terre | 2 170 | -2 % |  |  | 3 801 |
| D-2 | 2 % | Eolien offshore | 2 800 | -2 % |  |  | 2 400 |
| D-3 | 2 % | Photovoltaïque | 1 200 | 0 % | progressif | c-à-d. raccordé aux 500 MW de fin 2015 | 4 221 |
| D-4 | 2 % | Eolien offshore | 3 000 | - 2 % |  |  | 2 474 |
| D-5 | 2 % | Photovoltaïque | 1 200 | 0 % | accéléré | c-à-d . sans respecter la PPI 2006-2015 | 4 146 |
| E-1 | 3 % | Eolien / terre | 2 170 | -2 % |  |  | 4 267 |
| E-2 | 3 % | Eolien offshore | 2 800 | -2 % |  |  | 2 716 |
| E-3 | 3 % | Photovoltaïque | 1 200 | 0 % | accéléré | c-à-d. sans respecter la PPI 2006-2015 | 4 711 |
| F-1 | 0 % | Eolien / terre | 2 170 | -2 % |  |  | 3 153 |
| F-2 | 0 % | Eolien offshore | 2 800 | -2 % |  |  | 1 964 |
| F-3 | 0 % | Photovoltaïque | 1 200 | 0 % | accéléré |  | 3 369 |
| F-4 | 0 % | Photovoltaïque | 1 200 | - 7,5% * | accéléré | * selon ADEME : baisse après 2011 | 2 541 |
| F-5 | 0 % | Photovoltaïque | 1 200 | - 7,5% * | progressif | * selon ADEME : baisse après 2011 | 2 068 |

Acronymes utilisés

| ADEME | Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie | Successeur de l’AFME. Présidentes : M. Pappalardo, Ch. Jouanno, … |
| --- | --- | --- |
| CLER | Comité de Liaison des Energies Renouvelables |  |
| CRE | Commission de Régulation de l’Energie | Ex- « … de l’Electricité » (cf. loi 2000-108) |
| CSPE | Charges de Service Public d’Electricité | Cf. [11] |
| DNN | Distributeur(s) Non Nationalisé(s), aussi appelée « Entreprise€ Locale(s) de Distribution (ELD) » | … en 1946 (cf. loi n° 2000-108) : il y en a environ 150, grosses ou minuscules |
| DOM | Département d’Outre-Mer |  |
| EDF | Électricité de France | Principal opérateur historique, fruit de la nationalisation de 1946 (cf. loi 46-628) |
| EDF-EN | EDF-Energies Nouvelles | Filiale (50%, avec la Société Internationale d’Investissements Financiers (SIIF)) |
| fC | Facteur de charge | Energie produite (par an) / Puissance nominale (ou de crête), en heures |
| ICHTTS1 | Indice du Coût Horaire du Travail (Tous Salariés) dans les industries mécaniques et électriques | « Valeurs connues » aux 26/7/2006, 1er janvier de l'année de la demande (pour l’indice K) et au 1er novembre (indice L) |
| IED | Institut Energie et Développement | 12-16 rue de Vincennes, 93512 Montreuil |
| JORF | Journal Officiel de la République Française | Publie lois, décrets, arrêtés (et avis CRE) |
| MEDAD | Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables | Ancêtre du MEEDDAT (Ministres : Y. Cochet, S. Lepeltier, N. Olin, …) |
| MEEDDAT | Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire | Ministres : J-L. Borloo et N. Kosciuszko-Morizet (remplacée par Ch. Jouanno) |
| PPEI | Indice des Prix à la Production de l'Industrie et des services aux entreprises | Cf. commentaires sur ICHTTS1 |
| PPI | Programmation Pluriannuelle des Investissements de production d’électricité | Cf. loi n° 2000-108 |
| RTE | Réseau de Transport d’Electricité | Filiale, à 100 %, d’EDF (cf. loi 2000-108) |
| SEI | Systèmes Electriques Insulaires | Filiale, à 100 %, d’EDF (cf. loi 2000-108) |
| SER | Syndicat des Energies Renouvelables | Syndicat des acteurs du secteur |
| TURPE | Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d’Électricité | Tarifs fixés, comme ceux « de cession » ou « d’obligation d’achat », sur proposition de la CRE, par le Gouvernement |

Annexe A

Références

| […] | Auteur | Titre | Source | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B. Chabot (ADEME) | La nouvelle tarification de l’énergie éolienne : genèse, description et première analyse | « Revue de l’Energie » n°528 | Juillet-août 2001 |
| 2 | B. Chabot (ADEME) | Premières conclusions tirées de l’analyse économiques des projets éoliens à terre et en mer | CLAROM : Séminaire « Eoliennes offshore » | 21/11/2002 |
| 3 | B. Chabot (ADEME) | Pourquoi et comment investir dans l’énergie éolienne en France | Slides pour « HUSUMwind 2003 » (Deutschland) | 26/09/2003 |
| 4 | ADEME & CLER | Un projet d’éoliennes sur votre territoire ? Vade-Mecum à l’intention des élus et des associations | www.ademe.fr | Novembre 2003 |
| 5 | B. Chabot (ADEME) | Bilan et perspective du développement de l’énergie éolienne en France en 2003 | www.suivi-eolien.com | Février 2004 |
| 6 | SER & ADEME | Donner un nouveau souffle à l’éolien terrestre. Développement de l’éolien terrestre en France (réalisée par The Boston Consulting Group) | www.enr.fr www.ademe.fr | Juin 2004 |
| 7 | F. Loos & Th. Breton | Arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent […] | JORF du 26/07/2008 Texte 20/150 | 10/07/2006 |
| 8 | F. Loos & Th. Breton | Arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil […] | JORF du 26/07/2008 Texte 21/150 | 10/07/2006 |
| 9 | F. Poizat | « Face au vent » : si nous faisions le bilan économique de l’éolien industriel ? | www.sauvonsleclimat.org | 12/2006 |
| 10 | RTE | Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France (cf. annexe 3) | www.rte.fr | Edition 2007 |
| 11 | G. Blonde & F. Poizat | Le mécanisme de contribution aux Charges de Service Public d’Electricité | I.E.D. Montreuil www.sauvonsleclimat.org | Novembre 2007 |
| 12 | Ambassade de France à Berlin | Etat de l'éolien en France et en Allemagne. Il s’agit d’un compte-rendu, établi par le Conseiller pour la Science et la Technologie. | http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/2007/smm07_082.htm | 22/11/2007 |
| 13 | CRE | Communication […] relative aux charges de service public de l’électricité et à la contribution unitaire pour 2008 | www.cre.fr | 23/01/2008 |
| 14 | MEDAD & ADEME | Note d’information. L’éolien contribue à la diminution des émissions de CO2 |  | 15/02/2008 |
| 15 | F. Poizat | Drôle d’arithmétique : 92 M€ / 64 millions de Français = 0,6 €/an/ménage ! Combien vous coûte-(ro)nt les éoliennes (et les capteurs solaires) ? Résumé : Oyez tous ! L’éolien ne coûte rien ! | www.sauvonsleclimat.org www.ecolo.org | Avril 2008 |
| 16 | ADEME | Energie : changeons d’ère ! Le développement de l’éolien | www.ademe.fr Repris par Enerzine.com | 14/11/2008 26/11/2008 |
| 17 | ADEME | Energie : changeons d’ère ! Le solaire photovoltaïque | www.ademe.fr Repris par Enerzine.com | 14/11/2008 27/11/2008 |
| 18 | MEEDDAT | Dossier de presse | www.developpement-durable.gouv.fr | 17/11/2008 |
| 19 | MEEDDAT | Annexe du Dossier de presse | www.developpement-durable.gouv.fr | 17/11/2008 |
| 20 | CRE | Communication […] relative aux charges de service public de l’électricité et à la contribution unitaire pour 2009 (Document non analysé) | www.cre.fr | 11/02/2009 |
| 21 | CLER | L’électricité renouvelable reconnue plus compétitive que jamais | Communiqué de presse Repris par Enerzine.com | 19/02/2009 20/02/2009 |

Annexe B

Extrait de la Loi n°2000-108 du 10 février 2000, relatif au calcul de la CSPE

Loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

NOR:ECOX9800166L

Version consolidée au 6 mars 2007

[…]

Article 5

Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 art. 2, art. 7 (JORF 8 décembre 2006).

I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégrale-ment compensées. Elles comprennent :

a) En matière de production d'électricité :

1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rap-port aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité ou, pour les distributeurs non nationalisés, par référen-ce aux tarifs de cession mentionnés à l'article 4 à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10 précités. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les instal-lations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de produc-tion implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;

[…]

# Article 118 de la loi n°2004-1485 de finances rectificative pour 2004

I. − Le 1° du a du I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « d’investissement et d’exploitation » sont supprimés ;

b) Après cette première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l’électricité. »

[…]

Annexe C

- Entreprises / Green Business

- « Il faut augmenter le prix de rachat de l'électricité photovoltaïque »

La Tribune - 10/02/2009 à 01:00

David Corchia, directeur général d'EDF Energies Nouvelles : Pourquoi demandez-vous un relèvement du tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque, déjà largement subventionnée en France ?

Le tarif de l'électricité photovoltaïque produite sur les toits est en effet un des plus élevés d'Europe (550 euros le MWh) mais assorti de conditions d'utilisation très strictes (intégration au bâti). Grâce aux économies d'é-chelle permises par l'essor de l'industrie, le prix de production du solaire sur les toits devrait converger, au cours de la prochaine décennie, vers le prix de l'électricité de détail qui se situe entre 100 et 250 euros le MWh en Europe. Les toitures constituent donc le grand marché de demain en Europe. Mais, en attendant cette muta-tion, les volumes se font aujourd'hui au sol dans des fermes solaires et les fabricants de panneaux ont naturel-lement tendance à installer leurs unités de production dans les pays « qui comptent ». Or l'électricité photovol-taïque provenant d'installations au sol est dotée en France d'un des tarifs les plus bas d'Europe (300 euros le MWh) par rapport à nos voisins méditerranéens pourtant mieux ensoleillés (320 euros en Espagne, plus de 400 euros en Italie et en Grèce). Il faut donc obtenir un coup de pouce tarifaire pour élargir le développement du solaire au sol et pour encourager la création en France d'une filière industrielle. Quitte à subventionner le solaire, autant atteindre le niveau de prix qui déclencherait les volumes et donc l'implantation d'industriels et la création d'emplois.

Quel niveau de tarif aurait cet effet ?

Il faudrait relever le tarif de rachat de 5 % à 10 % et y ajouter une augmentation modulée selon le degré d'enso-leillement des régions françaises. Par exemple, les Landes ont 20 % d'heures de soleil de moins que Marseille. Avec un prix modulé, le tarif de rachat viendrait compenser une partie de ce déficit de soleil, donc de rentabilité. Cela permettrait d'élargir la bande de territoire français permettant de réaliser des investissements rentables au tiers sud de la France. Au-delà, plus au nord, où une telle modulation ne suffirait pas, le développement se ferait au travers des appels d'offres prévus par le gouvernement pour les centrales photovoltaïques au sol. Cette mo-dulation et donc l'élargissement de la bande de territoire permettraient également d'éviter la saturation, avec ses conséquences, dans le sud de la France.

Combien d'emplois une telle mesure pourrait-elle créer et à quelle échéance ?

C'est maintenant qu'il faut, si on le souhaite, lancer cette incitation car les industriels du photovoltaïque sont en train de prendre leurs décisions d'implantation. Ils iront dans les pays qui, par la taille de leur marché, par leurs volumes, deviendront des références et fixeront les normes de l'industrie. La France a raté le virage de l'éolien dont la filière amont s'est développée en Allemagne, au Danemark, en Espagne et aux États-Unis. Nous estimons entre 100 et 200 le nombre d'emplois induits pour installer 100 MW par an. Ce chiffre pourrait être doublé si l'on inclut la fabrication des panneaux. En France, les objectifs sont de 5.200 MW à horizon 2020, soit plus ou moins 500 MW par an. En Allemagne, où la filière photovoltaïque emploie aujourd'hui 40.000 personnes, la réglementation a connu au moins quatre évolutions et deux augmentations de tarifs avant que le décollage ne se produise.

L'électricité photovoltaïque provenant d'installations au sol est dotée en France d'un des tarifs les plus bas d'Eu-rope.

Les références entre crochets renvoient à des documents listés en annexe A, classés par ordre d’actualité croissante. Quant aux sigles, ils sont explicités dans une liste d’acronymes en dernière page du présent mémorandum.

L’arrêté PPI du 7-07-2006 prévoyait la construction de 17 GW supplémentaires (dont 4 GW en offshore) avant fin 2015.

Nous avons simulé là l’aboutissement du projet en cours, issu de l’unique appel d’offres ayant abouti, constitué par la ferme marine de Veulettes-sur-Mer. Son tarif d’achat a été assimilé à celui fixé en juillet 2006 [7].

Soit 120 MW en 2008, 240 MW en 2009, puis 500 MW/an de 2010 à 2020, programme illustré par l’annexe D-5.

D’autant que les sites les plus ventés, c’est-à-dire les plus intéressants, ont probablement été déjà équipés. A contrario cependant, il est vraisemblable que le fc croîtra avec la hauteur des mâts. L’un dans l’autre, la moyenne RTE ne devrait pas être trop fausse.

Bien que l’ADEME et le SER escomptaient des performances sur terre autour de 2500 h/an en moyenne (cf. la luxueuse  plaquette réalisée par « The Boston Consulting Group » en juin 2004 [12], l’arrêté tarifaire de 2006 [7] a abaissé le tout premier seuil d’interpolation servant à déterminer le tarif de la fin du contrat (années 11 à 15) à 2400 h/an. Par ailleurs, le tarif offshore est faiblement dégressif : de 130 € à 2800 h/an à 90 € à 3200 h/an, soit une décote de 4,4% par centaine d’heures supplémentaire (mais sur les 20 ans du contrat, la décote n’atteint pas 1%).

L’ADEME a la fâcheuse habitude de parler de « tarif de rachat », ce qui sous-entend que quelqu’un a acheté cette énergie avant qu’EDF ne la « rachète », ce qui est faux !

Sans aucun succès : loin de baisser, le coût unitaire des investissements passa d’un minimum (854 €/kW installés), atteint en 2001 précisément, à plus de 1500 €/kW installés en 2008. Et ça ne peut que continuer de la sorte …

L’indice PPEI est relatif à « l’ensemble de l’industrie (marché français) », ce qui est peu adapté à des aérogénérateurs exclusivement fabriqués  (hormis ceux des DOM) au Danemark, en Allemagne, Espagne, voire aux Etats-Unis.

D’autant que l’accès à ces indices INSEE est maintenant difficile (et payant !).

La saga de l’arrêté tarifaire de 2006, annulé en Conseil d’Etat (6 août 2008), n’a aucune incidence sur les tarifs éoliens.

On pourra se référer à notre comparaison détaillée des arrêtés tarifaires éoliens de juin 2001 et juillet 2006 [9].

L’annexe D-5 n’est qu’une variante de l’annexe D-3 pour apprécier l’incidence d’un programme de développement différent, en l’occurrence « accéléré » sans tenir compte de l’objectif de la PPI 2006 pour l’échéance 2015.

Sachant que l’unité habituelle des énergéticiens 1 €/MWh = 0,1 c€/kWh (unité utilisée dans les textes officiels).

Exemple, sur l’annexe D-1 : on peut penser que le tarif, en 2021, valable pour une installation démarrée en 2015, a  en fait été « retenu » dès  2012 ou 2013. Au lieu d’être compté pour 89,215 €/MWh, il devrait l’être pour 92,610 ou 91,465 €/MWh. Notre hypothèse est là aussi, conservative.

Sous ce vocable de « CSPE engendrée », l’ADEME entend la part de CSPE affectée à l'obligation d'achat de telle ou telle énergie renouvelable (par exemple éolienne), hors achat d'autres renouvelables ou d’électricité issue de la cogénération, et hors les volets de "péréquation tarifaire" et  de "solidarité électricité" (pour plus de détails sur ce point, voir [11]).

Fin 2020, ce sont 11,7 GW qui auront atteint l’âge de 40 ans (Fessenheim 1-2, Bugey 2-5, Gravelines 1 à 3, Tricastin 1 à 2 et Dampierre 1 à 2),  rejoints, fin 2021, par les 7,3 GW délivrés par 7 autres réacteurs (Gravelines 4, Tricastin 3 et 4,  et Dampierre  3 et 4, Blayais 1 et Saint-Laurent B1-2). Le coût moyen de production passerait de ~30 €/MWh, actuellement avec les 63 GW pesant encore sur la comptabilité d’EDF, à quelque chose comme 10 + 20 x (63 – 19) / 63 = 24 €/MWh.

De 2009 à 2021, le facteur multiplicatif est 1,0212 = 1,26824 d’une part, 1,0312 = 1,42576 d’autre part.

L’auteur veut peut-être dire « 3% chaque année » : ça irait mieux en le disant.

Une telle hypothèse, émise au moment d’un fort repli du cours du pétrole (à moins de 40$/baril), reste à démontrer. S’il est probable que l’énergie devrait voir son coût augmenter, ne serait-ce que du fait de la raréfaction des ressources et de la prise en compte d’une taxe carbone, un jour ou l’autre, il est manifeste que les écologistes espèrent cette hausse et ne font rien pour la … freiner.

Ladite annexe E-1 calcule un prix d’achat des 41,2 TWh éoliens autour de 4267 M€. Le coût évité, avec l’hypothèse de 100,7 €/MWh ressort à 4151 M€. Déduit du précédent, le surcoût serait égal à 116 M€, somme toute assez peu éloigné des 59 M€ (soit 862 – 803) indiqués par l’ADEME.

Encore passons-nous sur le fait qu'un DNN "obligé" d'acheter l'éolien ou le photovoltaïque raccordé à son réseau est dis-pensé, de facto, de payer le péage du réseau de transport d'électricité  (le TURPE, de l’ordre de 15 €/MWh) qu'il aurait à acquitter pour tout autre approvisionnement externe (cession EDF ou option sur le marché « spot »). Aussi n’est-il pas étonnant que ces DNN, ou plutôt les municipalités qui les contrôlent, subventionnent l’installation de panneaux solaires, assurés qu’ils sont de rentrer dans leurs fonds (c’est le cas, récent, des Houches (74)) ! De plus, s'il s'agit de sa propre micro-hydraulique ou cogénération, il bénéficie de l'obligation d'achat au plein tarif et touche la CSPE correspondante, même si son installation est amortie depuis des lustres (cas de Briançon et de beaucoup d'autres dans les Alpes).

Il s’agissait du « système transcrit dès le premier avril 2000 [par l’Allemagne] dans sa nouvelle loi sur les énergies renouve-lables »

Données issues du dossier [19] intitulé « Les énergies renouvelables en 2007 », avec la précision suivante : « Les résultats présentés dans cette note porte [sic] sur la Métropole uniquement. Les principales sources utilisées sont celles du SDOEMP (ex-Observatoire de l’énergie), de l’Ademe, du Ceren et d’Observ’ER ».

Dans un Vade-Mecum pour les élus [4], l’ADEME a une réflexion surprenante, au sujet de la taxe professionnelle : « la réduction de 50% de la valeur locative des matériels destinés à économiser l’énergie pénalise les collectivités qui devraient recevoir 2 fois plus, et elle n’incite pas les investisseurs en raison du plafonnement à 3,5% de la valeur ajoutée. Seul l’Etat profite de cette mesure, ce qui est un comble ! ». A ceci près que c’est l’Etat qui abonde ladite TP au-delà des 3,5 % !

On y trouve : SIIF (maintenant fondue dans EDF-EN), Vestas, Ostwind, General Electric, Shell, REpower, Ventura, Gamesa, Aerowatt, Eole-RES et … Vergnet (seul constructeur français survivant)

Une note de bas de page du rapport d’ambassade précise que « ce paragraphe rend compte des principales conclusions de M. Chabot exposées lors de la rencontre du 4 septembre 2007 au BMU ».

On peut penser que seront importées d’autres germaines mesures, comme la « commandabilité », voire la « jachère » de machines bridées, pour améliorer l’intégration massive d’éoliennes dans notre réseau. C’est une autre histoire mais il se trouve que c’est là l’ultime revendication du lobby [6] non encore satisfaite !

Ancien Directeur de la SIIF, il est toujours l’influent président du SER.

Objection fréquente ! Pourquoi EDF investit-elle dans les énergies renouvelables ? Réponse : simplement parce que, de la sorte, elle y perd un peu moins que si elle était obligée d’acheter la même production d’un producteur indépendant ;car elle récupère la moitié de la plus-value (l’autre moitié allant à Paris Mouratoglou, le président de l’ex-SIIF, son partenaire dans EDF-EN).

Notes personnelles : ADEME, SER, EDF-EN, etc. ont tendance à oublier l’indexation des prix sur l’inflation ; en l’occurren-ce, on en est à 600,176 €/MWh.

Ce prix de détail n’est pas comparable au tarif d’achat (à la production) ci-avant. Par ailleurs, alors qu’il est le premier bénéficiaire des  prix administrés, le « green lobby » aime oublier les tarifs réglementés qui, en France, sont de l’ordre de 110 €/MWh (hors abonnement), bien inférieurs à ceux cités, valables notamment pour l’Allemagne.

Toujours la même omission de l’indexation des tarifs.