# Eoliennes cassées

# Incident du  20 Mars 2004  sur site de Dunkerque

# Eolienne N°5

Le samedi 20 Mars 2004, entre 19h et 20h, l’éolienne N°5 s’est abattue sur le site. L’intervention des pompiers et d’EDF a été demandée par la Capitainerie.

La ferme éolienne a été séparée électriquement du réseau par EDF. Aucun blessé.

Il n’était pas prévu de vent exceptionnel, mais des rafales pouvant aller à 100 km/h, ce qui n’atteint pas le risque annuel.

Constitution normale :

Le mat de l’éolienne est boulonné sur un socle horizontal carré de béton, lui-même implanté  au sol par  4 pieux de béton

Sur place : voir Photos

L’éolienne est tombée dans l’axe d’installation des autres éoliennes, parallèlement  à la voie de circulation.

Les fixations boulonnées du pied de mat sur le socle de béton  ne présentent visuellement aucune anomalie.

Le socle a basculé et se trouve en position verticale.

3 pieux ont cédé au niveau inférieur du socle. Le dernier est quasiment sorti du sol et est cassé au niveau du socle.

Les pales sont en miettes.

La circulation sur la voie d’accès a été suspendue compte tenu de l’affluence de promeneurs.